Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat

AMB, IMPSOL, Concurs Habitatges al Pla de Ponent, Parcel·la B2.1, Gavà Entrar pel mig Incorporar el Calamot Entre natura i amb vistes fins al mar La posició d’aquesta promoció pública d’habitatges està en contacte directe amb un turó al nord, la Masia Ribas al nord-est i el Parc del Calamot al sud. S’aborda el projecte des d’una doble estratègia. Per un costat, incorporar el Parc del Calamot al pati interior d’illa, que penetra fins al seu nucli a la mateixa cota de l’aparcament ventilat. I per l’altre, aconseguir (a partir de l’agrupació de les tipologies) que el major número d’habitatges s’aprofiti de la bona orientació al sud i les vistes fins al mar. Modulació Racionalitat estructural i constructiva Per criteris econòmics i de flexibilitat d’ús dels espais, s’organitza una retícula de 3,35 x 3,50 m que és la que estructura el programa. A partir d’aquesta modulació, es planteja tant la possibilitat d’una estructura de fusta contralaminada amb unes llums de 3,35 m i les seves parets perpendiculars de trava, i la possibilitat d’una estructura de pilars de formigó armat amb llums de 6,70 x 4,50 m. Espais comunitaris A cada replà un espai comú La compactació que s'aconsegueix amb la racionalitat de la modulació i el fet d'utilitzar només 5 nuclis de comunicació vertical fa que hi hagi uns espais lliures a part dels 127 habitatges. Uns espais que es reserven per a la comunitat de veïns. Per a activitats amb més aforament de persones, com ara celebracions familiars, per guardar bicicletes, per a reunions de veïns, per jugar els nens els dies de pluja.... També s'aprofiten per a usos comunitaris la coberta del comercial i el jardí interior d'illa. Habitatge inclusiu Màxima adaptabilitat i mínima jerarquia Tots els dormitoris són dobles (2,75 m de diàmetre) per tal d’ubicar els llits en diverses posicions i també adaptar-se a altres usos amb facilitat. El fet d’integrar les circulacions, fa que al menjador s’hi pugui inscriure un cercle de 3,20 m i a la sala un de 3,70 m. Al mateix temps que s’obtenen uns visuals en diagonals que fomenten les connexions de la vida comunitària. Els nuclis tècnics estan agrupats per tal de simplificar i minimitzar les instal·lacions. L’emmagatzematge, incloent-hi els mòduls de cuina, és una part essencial de l’organització de l’habitatge. Energia Façana gruixuda = habitatge passiu Les estratègies energètiques que apliquem per assolir el nivell NZEB es basen en sistemes passius que estabilitzin la temperatura de confort a dins l’habitatge. Això s’aconsegueix a partir d’una façana gruixuda (40 cm) que permet controlar i regular l’energia solar, captant durant el període fred i protegint i amb ventilació creuada al 100% dels habitatges durant el període calorós. També es garanteix la llum natural al 100% de les estances. Aquestes estratègies sumades a un sistema comunitari de plaques solars i de recollida d’aigua fa que el consum energètic d’aquests habitatges tinguin una reducció del 31% respecte un edifici de referència, i una reducció global de les emissions de CO2 poden assolir uns 1750 KgCO2/m2.

Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte

Dades sobre el concurs

| Nom del concurs / Objecte | Concurs Habitatges al Pla de Ponent, Parcel·la B2.1, Gavà. |
| --- | --- |
| Organisme que convoca el concurs | IMPSOL, AMB |
| Caràcter del concurs | D’idees |
| Tipus de procediment | Obert |
| Composició del jurat | Nacional |
| Naturalesa del jurat | Extern a l’organisme convocant |
| Crida | Internacional |
| Resultat del concurs | no |
| Data de resolució del concurs | 22-11-2017 |

Dades sobre el projecte

| Nom del projecte presentat / Lema | Entrar pel mig |
| --- | --- |
| Autor/Autors UPC | Amadeu Santacana |
| Altres autors | Umberto Viotto |